计算机网络 第15课　互联网路由 作业

班级： 软工23级数媒班 　学号： 37220232203780 　姓名： 马鑫

一、选择题

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 选项 | A | A | D | B | D | B | C | A | B | B |
| 题号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 选项 | C | D | B | A | A | C | D | B | A | A C |

二、简答题

21 D 22 C 23 B

第1题

答:发送数据方面正常，因为路由器具有源点独立性。接受数据方面，如果是静态路由，则工作不正常，因为静态路由不能变更路由路径，如果是动态路由，则工作正常，因为动态路由可以自动更新。

第2题

答:假设一台计算机发送一个数据报，该包的目的地址不在两个包交换机的路由表项上，势必形成该计算机所在的包交换机将数据包转发到缺省下一跳，即另一个交换机，同理，另一个交换机也会准发自己的缺省下一跳，形成往复传送。

第3题

答:否，只有比自己现存的路径短，才会改进或更新。

第4题

答:

| Switch1 |  | Switch2 |  | Switch3 |  | Switch4 |  | Switch5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目的地 | 下一跳 | 目的地 | 下一跳 | 目的地 | 下一跳 | 目的地 | 下一跳 | 目的地 | 下一跳 |
| 1 | - | 1 | (2,1) | 1 | (3,1) | 4 | - | 4 | (5,4) |
| 2 | (1,2) | 2 | - | 2 | (3,2) | 5 | (4,5) | 5 | - |
| * | (1,3) | * | (2,3) | 3 | - | * | (4,3) | * | (5,3) |
|  |  |  |  | 4 | (3,4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | (3,5) |  |  |  |  |

。

第5题

答:可将ComputerE编址为(3,1)，ComputerF编址为(3,2)。需要保证编址第一位为3，第二位不同，使编址为局域网内唯一，和端口号无关。

第6题

答:A C。

第7题

答:

| 网络 | 跳数 | 下一跳 |
| --- | --- | --- |
| N1 | 1 | R1 |
| N2 | 0 | 直接发送 |
| N3 | 4 | R3 |
| N4 | 8 | R5 |
| N5 | 4 | R3 |

。

第8题

答:（1）路由信息协议（RIP）是一种内部网关协议，它是自治系统范围内的路由，采用跳计数度量，使用UDP进行不可靠传输，采用广播或组播，支持CIDR或子网划分，支持使用默认路径传播，采用距离-矢量算法，允许主机被动听取和更新转发表，应用与连接多个路由器的中小型网络。

- 开放最短路径优先协议（OSPF）一种内部网关协议，它是自治系统范围内的路由，支持CIDR，支持对交换的报文作认证，支持导入其他手段学习到的路径，采用链路-状态算法，支持管理员对每条参数成本赋值，只有一个路由负责广播链路状态，支持分层路由，将自治系统划分为区域，应用于大型互联网络。

- 边界网关协议（BGP）是一种外部网关协议，是自治系统之间的路由，允许发送者和接收者加入政策性约束，限制一些路径不通告到外部，允许自治系统提供中转业务为中转系统，或不提供中转而作为残存系统，利用TCP协议提供可靠传输，应用于全球因特网中的自治系统之间。

第9题

答:（1）10.106.1.1/24。（2）any。（3）10.101.1.0/0.0.0.255。（4）10.101.103..1.0/0.0.0.255。（5）允许。（6）10.104.1.0/0.0.0.255。（7）10.101.1.0/255.255.255.0。（8）10.104.1.0/255.255.255.0。（9）10.107.1.2。（10）10.100.1.1。

第10题

答:（1）OSPF。

（2）16。

（3）60s。90s。

（4）EBGP。Update报文。IBGP。

（5）R11，R13。

三、编程题

代码上传于：https://gitee.com/koshistar/computer-network/tree/master/作业15_互联网路由。