计算机网络 第4课　差错控制编码 作业

班级： 软工23级数媒班 　学号： 37220232203780 　姓名： 马鑫

一、选择题

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 选项 | B | B | C | C | D | 无 |  |  |  |  |
| 题号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 选项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、简答题

第6题

答：差错来源：（1）干扰：元器件电子辐射，宇宙背景辐射；（2）失真：长距离传输会干扰信号；（3）衰减：通过介质的信号会变弱。

差错类型：单个比特、突发差错、模糊差错。

第7题

答：a.

| 字符 | ASCII码 | 二进制 | 奇校验位 | 偶校验位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H | 72(0x48) | 01001000 | 1 | 0 |
| e | 101(0x65) | 01100101 | 1 | 0 |
| l | 108(0x6C) | 01101100 | 1 | 0 |
| l | 108(0x6C) | 01101100 | 1 | 0 |
| o | 111(0x6F) | 01101111 | 1 | 0 |
| SPACE | 32(0x20) | 00100000 | 0 | 1 |
| N | 78(0x4E) | 01001110 | 1 | 0 |
| e | 101(0x65) | 01100101 | 1 | 0 |
| t | 116(0x74) | 01110100 | 1 | 0 |
| w | 119(0x77) | 01110111 | 1 | 0 |
| o | 111(0x6F) | 01101111 | 1 | 0 |
| r | 114(0x72) | 01110010 | 1 | 0 |
| k | 107(0x6B) | 01101011 | 0 | 1 |
| ! | 33(0x21) | 00100001 | 1 | 0 |

能检测所有奇数个位错误，不能自动纠正错误。

b. 4865+6C6C+6F20+4E65+7477+6F72+6B21=2C160,C160+2=C162,取反得3E9D。

第8题

答：a.

00100010

-----------------

1011 | 00101110000

0000

-----

0101

0000

-----

1011

1011

------

0001

0000

------

0010

0000

------

0100

0000

------

1000

1011

------

0110

0000

------

110

余数是110.

b. 00101110110.

c. 00101110110突变后为00101110111

最终余数为001，不为0，能发现。

d. #include<iostream>

#include<string>

#include<vector>

using namespace std;

// 把字符串的二进制做模2除法，返回余数（长度 = gen.size()-1）

string mod2_remainder(const string& bits, const string& gen) {

string work = bits;

int n = gen.size();

for (int i = 0; i + n <= (int)work.size(); ++i) {

if (work[i] == '1') {

for (int j = 0; j < n; ++j) {

work[i + j] = (work[i + j] == gen[j]) ? '0' : '1'; // XOR

}

}

}

return work.substr(work.size() - (n - 1));

}

int popcount(int x) {

unsigned int count = 0;

while (x) {

count += x & 1;

x >>= 1;

}

return count;

}

int main() {

string gen = "1011";          // 产生多项式 x^3 + x + 1

int rbits = gen.size() - 1;    // 冗余位数 = 3

string tx = "00101110110";

// 穷举所有非零错误掩码（长度 tx.size()）

int L = tx.size();

int maxmask = 1 << L;

int best_weight = L + 1;

vector<int> examples;

for (int mask = 1; mask < maxmask; ++mask) {

// 构造收到的比特串：rx = tx XOR mask

string rx(L, '0');

for (int i = 0; i < L; ++i) {

int bit = tx[i] - '0';

int flip = (mask >> (L - 1 - i)) & 1; // mask 的高位对应 tx 的左边

rx[i] = ((bit ^ flip) ? '1' : '0');

}

string chk = mod2_remainder(rx, gen);

if (chk == string(rbits, '0')) {

int w = popcount(mask);

if (w < best_weight) {

best_weight = w;

examples.clear();

examples.push_back(mask);

}

else if (w == best_weight) {

examples.push_back(mask);

}

}

}

if (examples.empty()) {

cout << "未找到任何未被检测的错误（除全 0 外）。\n";

}

else {

cout << "最少未被检测的错误位数 = " << best_weight << "\n";

cout << "举例（掩码二进制，从左到右对应比特位1.." << L << "):\n";

for (int m : examples) {

// 打印掩码二进制及被翻转的位置（1-based）

string s;

vector<int> pos;

for (int i = 0; i < L; ++i) {

int bit = (m >> (L - 1 - i)) & 1;

s.push_back(bit ? '1' : '0');

if (bit) pos.push_back(i + 1); // 1-based pos

}

cout << "mask = " << s << "  翻转位: ";

for (size_t i = 0; i < pos.size(); ++i) {

if (i) cout << ", ";

cout << pos[i];

}

cout << "\n";

}

}

return 0;

}

当发生同余错误时，接收端无法发现，比如错误最少为2位的00111110111。

三、编程题

代码上传于：https://gitee.com/koshistar/computer-network/tree/master/作业4_差错控制编码。