计算机网络 第6课　以太网：机制、拓扑和无线网络 作业

班级： 软工23级数媒班 　学号： 37220232203780 　姓名： 马鑫

一、选择题

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 选项 | C | B | C | B | A | D | C | B | A | A |
| 题号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 选项 | B | D | D | A | D | C | C | B | A | 无 |

二、简答题

第20题

答：200Mbps。

第21题

答：光纤。

第22题

答：载波侦听多路存访问/碰撞检测机制：（1）载波侦听：任何站点在发送数据前，先检测共享信道上是否有其他站点正在发送信号，如果信道忙，则持续等待直到信道空闲，反之等待一个帧间间隔后立即发送。（2）多路访问：多个站点共享同一信道，都可尝试发送，若两个或多个站点同时检测到信道空闲并发送数据，就会发生冲突。（3）冲突检测：站点在发送过程中持续监听信道，比较发送的信号与信道上收到的信号，如果发现信号差异，判定发生冲突，立即停止发送，并发送强化干扰信号确保所有站点都知道发生了冲突。（4）二进制指数退避：发生冲突后，站点等待一段时间再重传，第i次冲突后，从0~2^i-1中选择随机数r，等待r倍的基本退避时间，如果冲突次数超过16次，则放弃发送并报告错误。

第23题

答：（1）星型拓扑：网络结构简单，便于集中式管理，没台入网机均需物理线路与处理机互连，线路利用率低，处理机负载重，入门主机故障不影响整个网络的正常工作，中心处理机的故障将导致网络的瘫痪。代表性网络：异步传输模式。

- 环状拓扑：实时性较好，每个结点只与相邻两个结点有物理链路，传输控制机制比较简单，某个结点的故障将导致物理瘫痪，单个环网的结点数有限。代表性网络：IBM令牌环。

- 总线型：多台机器公用一条传输信道，信道利用率较高，同一时刻只能由两台计算机通信，某个结点的故障不影响网络的工作，网络的延伸距离有限，结点数有限。代表性网络：LocalTalk。

第24题

答：确保发送站点可以在发送该帧的最后一个bit前检测到冲突。假设主机A和B相距很远，传输有时延，在主机A发送的帧传输到B的前一刻，B开始发送帧，当A的帧到达B时，B检测到冲突并发送冲突信号。如果消息尺寸过小，在B的冲突信号传输到A之前，A的帧已经发送完毕，则A检测不到冲突而误认为发送成功。

第25题

答：ATM网络。其帧是短帧，所以延迟小，又因为面向连接，所以抖动小。

第26题

答：传输格式相同，帧格式相同，工作原理相同。

第27题

（1）答：单程传播时延 τ=4km/(2*10^5km/s)=2*10^(-5)s=20μs.

最短：τ=20μs.

最长：2*τ=40μs.

（2）答：发送一数据帧时间：Td=1518byte/10Mb/s=1.2144ms.

发送一确认帧时间：Ta=64byte/10Mb/s=0.0512ms.

一个周期：T=1.2144ms+0.0512ms+2*20μs=1.3056ms.

有效传输速率：v=1500byte/1.3056ms≈9.19Mb/s.

第28题

答：无线LAN的发射机具有受限范围，距离超过范围的接收方将无法接受信号，因此也无法检测载波，无法使用CSMA/CD进行通信。

三、编程题

代码上传于：https://gitee.com/koshistar/computer-network/tree/master/作业6_以太网：机制、拓扑和无线网络。