计算机网络 第7课　局域网扩展设备 作业

班级： 软工23级数媒班 　学号： 37220232203780 　姓名： 马鑫

一、选择题

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 选项 | C | A | B | A | D | A | C | A | C | C |
| 题号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 选项 | A | A | D | C | C | A | C | C | B | A |

二、简答题

21 A	22 C

第23题

TRUE

第24题

TRUE

第25题

答:作用：

中继器：在连接的链路两端分别检测载波信号，对载波信号进行振幅放大，发送到对端，放大信号，补偿信号衰减，支持远距离的通信。

网桥：在链路层中实现中继，常用语连接两个或更多个局域网。功能包括帧监听、帧存储、帧转发、帧过滤、帧丢弃，可以对设备的物理地址学习，实时维护一个网段的物理地址表，实时根据相邻网段的数据帧，解析源物理地址，根据帧源物理地址对物理地址表做更新，通过查询操作，判断数据帧是否需要转发。

交换机：工作在数据链路层，提供一组设备的接口，保证每个设备在一个独立的网段中，交换机保证各网段通过网桥形成全连通图。

区别：中继器工作在物理层，网桥和交换机工作在数据链路层；中继器无法识别冲突信号，无法隔离冲突域；网桥与交换机可以隔离冲突域，但三者都不能隔离广播域；交换机在逻辑上可以视为由网桥组成，相当于一个多口的网桥。

第26题

答:网线传输距离是有限的，如果节点间距离太远，需要使用中继器来放大信号继续传输，最多只能有：5个网段，4个中继器，3个网段可以连接计算机，2个网段只能用于扩展局域网距离，它们共同处于1个广播域。

第27题

答:交换机连接的以太网带宽更高。传统以太网的所有用户带宽总和不超过总带宽，而交换机连接的以太网用户独占而不是共享传输媒体的带宽。

第28题

答:CPU+RAM+ROM+NIC。CPU：交换机使用特殊用途集成电路芯片，以实现高速的数据传输。RAM/DRAM：主存储器，存储运行配置。NVRAM：存储备份配置文件等。FlashROM：存储系统软件映像文件等，是可擦可编程的ROM。ROM：存储开机诊断程序、引导程序和操作系统软件。接口电路：交换机各端口的内部电路。

三、编程题

代码上传于：https://gitee.com/koshistar/computer-network/tree/master/作业7_局域网扩展设备。