计算机网络 第9课　互联网协议：格式与编址 作业

班级： 软工23级数媒班 　学号： 37220232203780 　姓名： 马鑫

一、选择题

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 选项 | D | D | C | C | C | C | B | B | A | B |
| 题号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 选项 | C | A | B | C | D | C | D | C | B | D |

二、简答题

21 A 22 C 23 B 24 D 25 C 26 D 27 B 28 A 29 D 30 D 31 D 32 A 33 AB 34 D 35 C 36 B 37 B 38 D 39 C 40 DB 41 D 42 D 43 C 44 C 45 B

第46题

答:0.0.0.0启动时用作本机地址；127.*.*.*是本地环路地址，仅用于测试，59.77.5.212对外网指示自身IP的地址。

第47题

答:2，192.168.224.1和192.168.232.25、192.168.223.225和192.168.216.5。

第48题

答:可以出现在源地址：常规单播地址，私有地址，环回地址，特殊地址0.0.0.0。可以出现在目的地址：常规单播地址，私有地址，环回地址，有限广播，定向广播，组播地址。

第49题

答:61.116.7.191。前面n位为0，后面32-n位为1；61.116.7.131/26的掩码是225.225.225.192。

第50题

答:IPv4报文头格式的组成（基本长度：20B）：

—版本:4bits，取值：4。

—报头长度：4bits，单位为4Bytes。

—服务类型：8bits，未实际使用。

—报文总长度：16bits，单位为字节。

—标识：16bits，IP软件在存储器中的计数器在产生一个数据报后自增1，并将值赋给标识字段，标识在分片时复制。

—分片标志：3bits，高到低位：无意义、不分片、有分片。

—片偏移：13bits，分片在原始报文的位置，单位为8Bytes。

—生存时间（TTL）：8bits，单位为s，路由器减去其在环节所消耗时间，直至零丢弃。

—协议类型：8bits，可能的取值有：ICMP、IGMP、TCP、UDP、OSPF等，用于将数据交给第四层的哪个软件。

—报头校验和：16bits，检验报头的完整性，不含数据部分。

—源IP地址：32bits。

—目标IP地址：32bits。

—选项内容：1~40bits，用来支持排错、测量和安全等措施。

—填充部分：长度可变，为了使报文头部是4Bytes的整数倍。

第51题

答:需要满足2^hi-2>=所需主机数，其中hi是第i个部门主机位位数。h1=5，h2=5，h3=5，h4=2。掩码分别为/27，/27，/27，/30。划分结果：部门1:210.34.0.0/27，范围210.34.0.0~210.34.0.31；部门2:210.34.0.32/27，范围：210.34.0.32~210.34.0.63；部门3:210.34.0.64/27，范围210.34.0.64~310.34.0.95；部门4:210.34.0.96/30，范围210.34.0.96~210.34.0.99。

第52题

- 答:64个。二进制末两位为11的地址，都是某种子网划分下的广播地址，即需要满足最后一个字节%4=3，地址为192.168.0.(4*n-1)，0<=4*n-1<=255，n∈N+。

- 答：最小地址为192.168.0.3。地址类型：广播地址；网络位数：30位；子网位数：6位；主机位数：2位；子网掩码：255.255.255.252；子网掩码支持的子网数量：64；一个子网内的主机数量：2。

三、编程题

代码上传于：https://gitee.com/koshistar/computer-network/tree/master/作业9_互联网协议：格式和编址。